1 – CH - Motor zárás irány – Motor fekete vezeték

2 – AP – Motor nyitás irány – Motor barna vezeték

3 – COM – Motor közös – Motor szürke vezeték

8-9 – Villogó kimenet(230Vac)  - villogó barna-kék vezeték

18 – FCA - Nyitási végállás kapcsoló – Fehér vezeték

19 – FCC – Zárási végállás kapcsoló – Piros vezeték

20 – Közös – Végállás kapcsoló – Fekete vezeték

21-22 – BSP – Fedél, ajtó nyitás kapcsoló – 2db piros vezeték

Motor indításkor ellenőrizni kell, hogy jó irányba indul el a motor, amennyiben nem, akkor 1-es és 2-es sorkapocs kábelét meg kell fordítani.